附件1

首届世界大学生水下机器人大赛
比赛规则

目录

一、AUV赛道比赛规则	2

1.大赛简介	2

1.1场地介绍	2

1.2比赛要求	3

2.比赛任务	4

2.1过资格赛门	4

2.2撞球	6

2.3精准作业	7

2.4听声浮圈	10

3.评分规则	12

二、ROV赛道比赛规则	14

1．大赛简介	14

1.1无人遥控水下机器人（ROV）	14

1.2场地介绍	14

1.3比赛要求	15

2.比赛任务	16

2.1饲料投放	16

2.2船体检修	16

2.3矿石采集	18

2.4精准作业	19

3.评分规则	21

三、创意概念赛道比赛规则	23

一、AUV赛道比赛规则

1.大赛简介

自主式水下机器人（Autonomous Underwater Vehicle, AUV）是水下机器人的主要类别之一，集成了控制器、传感器、计算机软件、能源，具备自主感知和智能决策能力。实现自主航行的同时，可执行大范围航行探测任务，如海洋航测、目标搜寻、海底勘探等。

本次竞赛通过检验AUV完成各种水下任务的情况，来评判AUV的感知、智能控制的能力。比赛任务包括过资格赛门、撞球、精准作业、听声浮圈等，水下Aruco标记将帮助引导AUV完成前三个任务；Aruco标记或37.5kHz声学信标将引导AUV完成最后的浮圈任务。

1.1场地介绍

场地长度不小于20m，宽度不小于8m，水深度范围为1.3m-2.8m。

场地示意图

1.2比赛要求

1.2.1尺寸与重量要求

机器人空气中基准重量为30kg，低于30kg将进行相应加分；超出30kg将进行相应扣分。机器人超出重量不得大于45kg，否则将不允许参赛。

机器人必须能够放进1000mm×1000mm×2000mm的长方体中。

参赛队可以使用两台机器人，但总质量和总体积需满足上述要求。

1.2.2供电需求

仅限于电池供电，不可使用220v供电，电池电压不得超过72V。

1.2.3安全开关

每台机器人都需携带一个稳定可靠的安全（急停）开关，位于机器人外部醒目的位置，潜水员可以轻易的操作，用于紧急情况时的系统停机，停机后所有的推进器都需要停止。

1.2.4其它

（1）AUV比赛过程中，除了投掷的球，不可丢弃任何物体进入水池中。在比赛过程中不能有油液等污染物渗漏。

（2）AUV在比赛过程中，机器人一旦出水，比赛终止。

（3）AUV在比赛过程中，AUV必须保证完全自主运行，参赛队伍不能以任何装置触及池水，不可使用任何无线通讯装置对机器人进行遥控控制。

（4）总时间为30分钟，10分钟为调试准备时间，20分钟为比赛时间。参赛队宣布开始比赛，裁判开始计时20分钟。AUV需要在竞赛开始后10分钟内通过资格赛大门，当机器人任一部位出水即认为比赛结束。

（5）如果对本次比赛结果不满意，可随时终止，进行下一次比赛。参赛队员宣布终止本次比赛时，20分钟计时暂停，本次获得的分数作废。由工作人员打捞机器人，将机器人交与参赛队员时20分钟计时继续。

（6）可指定一名参赛队员与裁判进行沟通，在赛前进行抽签，在赛中可与裁判沟通停止比赛。

（7）仅仅在四项任务都获得分数后结束比赛才能获得时间加分。

2.比赛任务

2.1过资格赛门

2.1.1简要说明

机器人必须从资格赛门内通过，才能进行接下来的比赛，并进行计分，否则即使完成后续任务也不会计分。

2.1.2道具说明

资格赛方形大门是由PVC管制成，包括橙色立柱和有浮力横梁，门的颜色为橙色，尺寸为2500mm × 1500mm，具体尺寸如下图所示：

资格赛大门

门后的Aruco标记（如图所示）用于机器人的定位和定向使用，水池中的不同Aruco标记图形均不同，Aruco标记的方向指明了下一个任务的方向，Aruco标记板的大小是400mm×400mm，旋转角度范围为-180°~+180°。其摆放位置如下图所示。

定向用Aruco标记

二维码摆放方式及位置

2.1.3规则说明

AUV在启动区域内完成下潜，开始执行任务，如果在启动区域外浮出水面，将被判为比赛结束。

过门环节得分=（基础分+挑战分）×难度系数，从水下穿过门就可以获得基础分和后续项目的比赛资格。

挑战分-花式过门：机器人可在过门的同时令航向朝同一方向旋转（两种旋转方式二选一）。其中水平旋转（z轴），每旋转四分之一周可以得25分，最高200分，但反向旋转会将分数扣回。机器人也可在过门时横滚旋转（x轴或y轴），其中每旋转四分之一周可以得50分，最高为400分，但反向旋转会将分数扣回。

具体分数请阅读详细评分规则。

2.2撞球

2.2.1简要说明

机器人按照上场前抽签得到的顺序撞击水中浮球来获取更高的分数。

如果未按照顺序撞球，则获得的分数将降低。

撞球后方的Aruco标记将引导AUV至下一个任务，其中Aruco标记的大小是 400mm × 400 mm，旋转角度范围为-180 度到 180 度。

2.2.2道具说明

池中将布置三个不同颜色的浮球，每个浮球都拴着一根线，另一端被重物固定在池底。浮球距离水面0.6m~1.2m不等，浮球高度不同。如图所示：

浮球示意图

3个直径为295毫米的标准充气浮子作为球。在绳索和负载的帮助下，将球安装在不同深度的水中，浮子中心之间的水平距离约为2m。

2.2.3规则说明

机器人触球即可获得基础分，赛前将通过抽签获得触球顺序，如果按顺序触球则可以得到加分。

撞球任务后方Aruco标记指明了下一个任务的方向。

水下精准作业定位用Aruco标记

具体分数请阅读末尾处详细评分规则。

2.3精准作业

2.3.1简要说明

机器人从水底陈列筐中抓取白色的小球，并将小球投入收纳筐中。放入越小的收纳格中，得分越高。

机器人除自身可携带一枚黄色小球外，可额外从陈列筐中获取3枚白色小球进行投掷。附近布置有Aruco标记，Aruco标记的方向指明了下一个任务的方向。

收纳筐附近布置有声学信标，频率为30kHz。

2.3.2道具说明——收纳筐

池底将布置1个陈列筐，水中为负浮力，陈列筐放置3枚白色高尔夫小球，具体尺寸如下图所示：

水底高尔夫球 陈列框

池底将另外布置一个收纳筐，上面有大小不同的三个收纳格，水下机器人需要抓取水底的高尔夫球后放入收纳筐的收纳格中，如下图所示：

收纳筐

收纳筐尺寸示意图（单位mm）

水下30k信号声信标

水下精准作业区域布置有30kHz CW信号声信标，帮助对精准作业区域进行定位。

水下精准作业定位用Aruco标记

水下精准作业区域布置有定位Aruco标记，具体的Aruco标记需进一步确定，帮助机器人对自身进行定位。

2.3.3规则说明

机器人将小球投入任何一个收纳格都可以得分，将小球投入更小的收纳格可以获得更高的分数。

2.4听声浮圈

2.4.1简要说明

机器人需要通过37.5kHz声音引导到达终点圈下沉，从水面的圆圈中浮出，完成比赛。这个圈固定在表面上。圈下方是一个以 37.5 kHz频率运行的声学信标，信标设置在一个红色圆盘上，也可以用该圆圈作为机器人光标定位的手段。

2.4.2道具说明

终点听声浮圈道具示意图

37.5k CW信号声信标

水面圈下方布置有37.5kHz CW信号声信标用于机器人的制导，同时声学信标底部有红色圆盘，方便机器人进行定位，红色圆盘的直径为 400mm。

该框是由8根长度约为620mm的PVC管组成的正八边形。

上浮框示意图

（由于60°弯头不易购买，故更改为八边形）

2.4.3规则说明

机器人从圈中浮出，保持至少3秒，认为是一次成功的上浮，如果从圈中浮出时没有触碰到圈，获得全部的分数，如果部分触碰到圈，获得部分分数。

AUV完成所有任务后，在终点圈外再次浮出水面，同时申请比赛结束。裁判停止计时。其余时间折合“剩余时间加分”。

3.评分规则

总分由20分钟内完成的工作分与奖励分之和组成，其中奖励分只有在20分钟内完成所有任务，才能获得“剩余时间加分”。成绩按总分进行排序

| 任务 | 分数 | 最大分数 |
| --- | --- | --- |
| 任务1：过门 |  | 600分 |
| 通过大门 | 200 | 200 |
| 花式过门：朝同一方向旋转90°×n | +25（50）×n | 400 |
| 任务2：目标撞击 |  | 700分 |
| 未按规定顺序，成功撞击目标 | 每个目标+100 | 300 |
| 按规定顺序撞击1个/2个/3个目标 | +200/+400/+700 | 700 |
| 任务3：水底目标抓取与放置 |  | 3300分 |
| 将黄色小球投入大/中/小收纳格 | +200/+400/+600 | 600 |
| 将白色小球投入大/中/小收纳格 | +400/+600/+900 | 2700 |
| 任务4：听声浮圈 |  | 1000分 |
| 浮圈且未碰触到圈 | +1000 | 1000 |
| 浮圈且碰触到圈 | +500 | 500 |
| 其他 |  | 275分 |
| 重量加分与扣分 | 每超1kg，扣5分，最多扣分为75分； 每低1kg，加5分，最多加分为75分 | -75 +75 |
| 剩余比赛时间加分 | 每分钟/+10分，最多加分为200分 | 200 |
| 总分数 |  | 5875分 |

上述图片仅供参考，比赛以实物为准。

最终解释权归大赛组委会所有。

二、ROV赛道比赛规则

1．大赛简介

1.1无人遥控水下机器人（ROV）

无人遥控水下机器人（ROV），也称为水下无人机，是一种应用于水下极限作业的机器人，可潜入水中替代人完成水下操作。水下环境恶劣且危险，人的潜水深度有限，因此水下机器人已成为开发海洋的重要工具。其由脐带缆提供动力，由母船的工作人员操纵，通过水下电视、声纳等专用设备进行观测，多以机械手，进行水下作业。

本次比赛考察水下机器人的水下综合作业能力，包括通过水下机器人ROV寻找海产养殖区、投放饲料、船体检修、采集矿石、精准作业海底探测。

1.2场地介绍

比赛场地大体为10m*5m大小，水深1-1.3m。如图所示

比赛场地示意图

比赛场地摆放示意图

1.3比赛要求

1.机器人数量:1台(不得使用履带行走，以免破坏比赛场地)

2.机器人空气中基准重量为20kg(脐带缆重量不计算在内)，低于20kg将进行相应加分；超出20kg将进行相应扣分。机器人超出重量不得大于25kg，否则将不允许参赛。

3.机器人尺寸：在机械手收缩的状态下，机器人要能放置入1000mm×1000mm×2000mm的长方体中。

4.控制器操作人数：最多2名。

5.脐带操作人数：最多2名。

6.比赛完成时间：10分钟。

7.操作手在操作过程中不能看到在池中的机器人。

2.比赛任务

2.1饲料投放

海洋牧场中有海产品养殖区，参赛队员操作机器人，将饲料投放到养殖区内。

饲料容器为500mL塑料瓶，瓶中装有配重，在水中呈现不大于5N的负浮力，放置在饲料拾取区。养殖区约为直径125mm高150mm的圆柱，如图所示。

饲料容器示意图（未配重、某冰红茶瓶）

养殖区示意图

2.2船体检修

参赛队操作机器人对船体水下部分进行巡检，找到并清理船体损坏部分。

2.2.1观测船体并清理损坏部分

船体水下部分为1200mm×2400mm的由蓝色pvc管构成的矩形，用20mm直径的红色pvc管及白色四通将矩形均分成6个区域，分别为左上、中上、右上、左下、中下、右下，每个区域为600mm×800mm的长方形。如图所示。

船体示意图

在船体平面中会有6个破损物件，破损物件由红(蓝)色塑料圆环表示（3红3蓝）。每个区域中会出现一个破损器件，对应颜色如上图所示。机器人巡检过程中，将破损物件夹起，挂入相同颜色的收集装置中。比赛结束时按照留存的正确颜色的圆环计分。

塑料圆环由气动管＆螺栓制成，其在水中显较小的负浮力，立于池底。收集装置由直径50mm的如图所示

破损物件（塑料圆环）示意图

收集装置示意图

2.3矿石采集

在礁石空隙中分布着矿石（高尔夫球），参赛队操控水下机器人采集矿石并将矿石投放到距离水底约300mm-550mm的矿石收集框内。

礁石空隙示意图

矿石收集框

2.4精准作业

参赛队员操控机器人先从“电梯”上取下连接器，再将连接器插到海底探测仪器上，然后转动旋钮开关开启海底探测仪器。本任务中，海底探测仪器接口设置大、中、小三种型号，插入不同型号接口获得分数不同。

具体任务包括：

（1）从“电梯”上获取连接器（约长24cm宽12cm的T形插头）

电梯示意图

连接器——T形插头示意图

（2）将连接器插入到海底探测仪器某一接口上（小-中-大：30mm-60mm-90mm）

海底探测仪器接口示意图

（3）将旋钮开关转动180度，开启海底探测仪器

旋钮开关示意图

机器人完成所有任务后，浮出水面，同时申请比赛结束。此时计时停止。其余时间折合“剩余时间加分”。

3.评分规则

总分由10分钟内完成的工作分与奖励分之和组成，其中奖励分只有在10分钟内完成所有任务，才能获得“剩余时间加分”。成绩按总分进行排序。

| 任务 | 分数 | 最大分数 |
| --- | --- | --- |
| 任务1：饲料投放 |  | 20分 |
| 将饲料投进区域 | 20分 | 20 |
| 任务2：船体检修 |  | 60分 |
| 比赛结束时正确悬挂 1个/2个/3个蓝色物件 | +5/+15/+30 | 30 |
| 比赛结束时正确悬挂 1个/2个/3个红色物件 | +5/+15/+30 | 30 |
| 任务3：矿石采集 |  | 45分 |
| 将礁石空隙中的矿石 并放入收集框内 | 15分/个 | 45 |
| 任务4：精准作业 |  | 30分 |
| 从“电梯”上取下插头 | 5分 | 5 |
| 将插头插入接口 | 5分/10分/15分 | 15 |
| 开关转动超过180度 | 10分 | 10 |
| 其他 |  | 35分 |
| 重量加分与扣分 | 每超1kg，扣2分，最多扣分为10分； 每低1kg，加2分，最多加分为10分 | -10 +10 |
| 剩余时间加分（四舍五入） | 1分/10秒 | 25 |
| 总分数 |  | 190分 |

上述图片仅供参考，比赛以实物为准。
最终解释权归大赛组委会解释所有。

三、创意概念赛道比赛规则

1.参赛要求

创意概念赛道为水下机器人创意设计介绍和演示。设计需依据AUV/ROV赛道的操作任务和技术要求，进行总装、零部件、关键技术等内容的创意概念设计。

参赛作品的设计方案应有功能原理创新或布局创新。通过作品设计说明书介绍主要创新点、计算过程、设计图纸、实施途径、应用分析等，设计说明书不得超过25页（此外，说明书的技术介绍部分，不得含有参赛单位名称及标识，便于后期组织网上盲评）。

参赛作品鼓励提交功能演示视频，视频内容可为实物功能演示或三维模型演示。视频制作可准备两个版本，演示版时长不得超过2分钟，文件大小不得超过200M；完整版时长不得超过5分钟，文件大小不得超过1G。

作品不得包含涉及国家秘密的内容，由参赛单位负责审核。

- 比赛规则

2.1比赛流程

参赛队伍通过网络直播方式抽签决定作品答辩的顺序。专家根据团队答辩情况和作品设计说明书，进行评分确定比赛成绩，答辩总时不超过10分钟，其中，作品阐述时间不超过5分钟。答辩者须是本团队成员，不得由团队以外其他人替代。

2.2 评分细则

评分细则如下所示：

| 指标项 | 权重 | 指标内涵 |
| --- | --- | --- |
| 创新性与独特性 | 40% | 结构新颖，创新性强，原理独特，表现在用新方法解决同类任务，或者解决未被攻克的任务。 |
| 可行性与实用 | 30% | 设计合理，实现方案明晰，可能形成的任务能力和特点、应用前景、工程可行性等。。 |
| 文本内容与 | 20% | 逻辑性强，层次清晰，论点论据清晰鲜明，理论分析与实验数据翔实。 |
| 答辩表现 | 10% | 文字通畅清晰，语言表达简洁精炼，逻辑严密，临场表现较好。 |

最终解释权归大赛组委会所有。